泉州师范学院附属小学科学实验室设备采购及服务项目

招 标 文 件

招标编号：QZSYFX2015001

# 项目名称：泉州师范学院附属小学科学实验室设备采购及服务

采   购  人：泉州师范学院附属小学

二O一五年四月

第一章  投标人须知

一、资格标准：凡有能力提供本招标文件所述货物、服务，具有法人资格且不存在行贿犯罪记录的境内制造商、经销商或服务商均可能成为合格的投标人：投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。投标人和投标产品的经营活动（包含：生产、销售、运输、安装及维修等）涉及到须经国家行政许可的，应获得许可。投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。投标人所投产品应符合国家强制性规定。本次采购预算审核价为人民币柒万捌仟元整（￥：78000 .00元，超过预算审核价的投标视为无效投标。本项目不接受联合体投标。

投标人应提供下述资格证明文件，否则导致投标无效。

二、投标人资格证明文件：

1．投标人代表身份证复印件（报名时应提供原件核对）；

2．投标人有效的《企业法人营业执照》副本复印件；

3．投标人有效的税务登记证副本复印件；

4．法人委托授权书(非法定代表人为投标人代表参加投标时，法定代表人须签字并盖公章)；

5.具有独立承担民事责任能力的企业法人，所投的货物必须在投标人营业执照经营的范围内；

6．泉州地区外的投标人应提供设在泉州地区售后维修服务机构有效的营业执照复印件及双方签订的售后维修服务协议书原件（协议书需加盖双方公章）。

注：上述资格证明文件应是最新（有效）、清晰的，有年检要求的应符合规定，并须注明“与原件一致” ，原件备查。评标委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究中标人的法律责任。

- 评标标准及方法附表

本项目采用评标标准及方法：以最低价确定1名中标候选供应商，将作为本次中标人。本次项目供应商在中标后签订合同之前，必需提交：1、按中标总金额5%计算的履约保证金。该履约保证金在中标人供应的货物最终验收合格后无息退还。2、提交如下省级或以上具有专业质量检测资质的检测机构出具的检测报告原件给采购单位。

1、台面板检测报告证明材料文件原件

2、实验工作台检测报告原件

3、仪器柜检测报告原件

4、学生实验桌检测报告原件

5、水龙头检测报告原件

6、教师演示台检测报告原件

7、试剂架检测报告原件

8、方钢实验凳检测报告原件

注：如中标人无法提供以上检测报告原件者，则视为其投标资格无效。

第三章  招标内容及要求

（一）、 附： 实验室准备室数量汇总报价一览表

| 序号 | 楼名 | 楼层 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验楼 | 1层 | 自然科学实验室（56座） | 1 | 间 |
|  |  |  | 自然科学准备室 | 1 | 间 |
| 2 |  | 4层 | 六角探究实验桌 | 1 | 张 |
| 3 | 实验室水路系统改造及对接调试 |  |  | 1 | 项 |
| 4 | 实验室准备室电路系统改造及对接调试 |  |  | 1 | 项 |

总合计：

（二）、附：泉州师范学院附小学科学实验室、准备室设备配置报价一览表

1、科学实验室（56人座）配置

| 序号 | 设备名称 | 规格mm | 详细技术参数材质说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 2400*700*900 | 台面尺寸：2400mm×700mm×900mm，组合式台面。2. 台面材料：采用12.7mm厚，优质抗化板材质，边缘加厚24mm（墨绿色），背面具有不可擦洗防伪标识。防水、防火、防静电、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。甲醛释放量达E1级，含量≤1.5毫克，应符合《GB/T 17657—1999》相关要求。3. 桌身：铝木框架结构，主支柱为直径不小于50MM的圆形铝管，壁厚1.2mm铝合金型材，壁厚允许误差≤±0.15mm。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防潮、稳固耐用。4. 结构：柜体设有储物抽屉柜子，采用E1级18mm三聚氰胺贴面板,一侧有水槽位置，另一侧可以放置多媒体装置。5. 脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，高20㎜防水及防潮，有效使设备寿命延长。 | 1 | 张 |
| 2 | 学生实验台 | 2400*600*780 | 1. 台面尺寸：2400mm×600mm×780mm。2. 台面材料：采用优质12.7mm厚，优质抗化板材质，边缘加厚25.4mm（墨绿色）,背面具有不可擦洗防伪标识。耐硫酸、硝酸、盐酸及高锰酸钾等化学试剂。防火、防水、防腐蚀、耐高温、耐磨、耐冲击、耐熏灼、不变形、无毒、易清洁。甲醛释放量达E1级，含量≤1.5毫克，应符合《GB/T 17657—1999》相关要求。3. 桌身：铝木框架结构，壁厚1.2mm铝合金型材，允许误差≤±0.15mm；立柱（管径φ50mm，允许误差≤±1mm）。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。结构部件表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防潮、稳固耐用。4. 结构：分为4人座，采用E1级18mm三聚氰胺贴面板。5. 脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，高20㎜防水及防潮，有效使设备寿命延长。6. 应符合《GB/T 21747—2008》相关要求。 | 14 | 张 |
| 3 | 自然科学教师电源控制台 | 旋转式 | 1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45度）。 2、具有VGR、USB等多媒体接口功能。 3、由3位半数码表显示交/直流电压。 4、分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。 5、电源交直流输出均为连续可调，交流输出必须保证正弦波。 6、电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。 7、教师演示实验电源： 交流输出电压：1.5—24V/5A（无极调压） 直流输出电压：1.5—24V/5A（无极调压） 8、为更好地让师生了解电源存在内阻规律和提高学生的动手能力。当电源接上负载后允许存在一定的压降。然后再进行回调至标称工作电压。 9、其他电性能应符合《JY0374—2004》中的相关要求。 10、电源系统必须具有2014年度教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告复印件。 | 1 | 套 |
| 4 | 学生电源盒 | 旋转式 | 1、学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。 2、电源配置多功能安全插座，输出交流220V电压，有电源指示和过载保护功能。 3、电源其他性能应符合《JY0374—2004》中的相关要求。 | 28 | 套 |
| 5 | 学生凳 | 320*220*420 | 规格为320*220*420mm； 凳面为25mm密度板，下部分为30*30mm的钢制结构。 | 56 | 只 |
| 6 | 水槽 | 400*300*210 | PP材质，实验室专用水槽。 | 5 | 套 |
| 7 | 三联水嘴 | 三联 | 铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理。 | 5 | 套 |
| 8 | 洗手池 | 1500*600*700 | 钢木结构，采用12.7mm优质实芯理化板材质，边缘加厚到25.4mm，柜体采用pvc防水板。 | 2 | 套 |
| 小计： |  |  |  |  |  |
| 2、科学实验准备室配置 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格mm | 材质说明 | 数量 | 单位 |
| 1 | 实验准备台/维修工作台 | 1500*600*800 | 1、钢木结构：以60×40×1.5mm型材制作的C型钢架为支撑，柜体为吊装式，所有钢制配件经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理，具有极强的耐酸碱、耐腐蚀性能。 2、面板：采用墨绿色12.7mm优质抗化板材质，圆弧收边处理缘加厚至25.4mm。 3、柜身：采用15mm环保型三聚氰胺板制作，可见截面均经过PVC封边; 4、连接件：ABS专用连接组装件； 5、固定桌脚：ABS注塑专用桌垫。 6、配1.5米长的线槽，插座为奇利王多功能六孔插座。 | 2 | 张 |
| 2 | 仪器柜 | 1000*500*2000 | 1000*500*2000mm,铝木结构。 壁厚≥1.2mm的一体成型带16mm的凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑。 橱体基材采用16㎜厚三聚氰胺中密度板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点。 上为木框玻璃对开门，下为木板对开门。 门板内部配不锈钢调节杆，可上下调节使用。 | 2 | 组 |
| 3 | 仪器柜 | 1200*500*2000 | 1200*500*2000mm,铝木结构。 壁厚≥1.2mm的一体成型带16mm的凹槽铝合金模具框架，表面经酸砂处理后喷塑。 橱体基材采用16㎜厚三聚氰胺中密度板，其截面用2㎜厚PVC封边条机械高温热熔胶封边，具有粘力强、密封性好，牢固、美观、耐用的特点。 上为木框玻璃对开门，下为木板对开门。 门板内部配不锈钢调节杆，可上下调节使用。 | 2 | 组 |
| 4 | 常用维修工具 |  | 自然科学实验室常用的制作和维修工具。 | 1 | 套 |
| 5 | 实验室水路系统 |  | 实验室水路系统对接及调试，含上下水管道改造费用 | 1 | 项 |
| 6 | 实验室准备室电路系统 |  | 实验室电路系统对接及调试，含线管自然科学实验室电路改造及准备室布线系统费用。 | 1 | 项 |
| 7 | 探究桌 | 1215*1050*750 | 全木材质，台面采用墨绿色优质实芯理化板台面，边缘加厚至25.4mm，配2个防尘插座及柜体。 | 1 | 张 |
| 小计： |  |  |  |  |  |

报价总额合计（大写）

投标单位全称（盖公章）：        　　                   单位开户账号：

法人代表或授权委托人：        　　                     联系电话： 

报价日期：  　   年     月     日

说明：（1）. 以上货物有规格要求的，误差均不得超过5MM，否则将视为无效投标。（2）实验室、准备室设备配置投标报价一览表，（3）投标人资格证明文件（复印件）.（4）如下实验室、准备室实验桌面板详细技术参数的检测报告复印件及生产厂家对此项目的授权证明文件,均要求加盖单位公章一起密封好盖章，（否则其投标无效）。送到我校总务处。

（三）、实验室家具详细技术参数要求

1.自然科学实验室、教室准备室详细参数：

1.1、整体结构框架：铝木框架结构，主支柱为直径不小于50MM的圆形铝管，壁厚1.2mm铝合金型材，壁厚允许误差≤±0.15mm。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。铝型材表面经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防潮、稳固耐用。

★1.2、实验桌面板：采用板厚为≥12.7mm实验室专用实芯理化板（或不低于此档次的），后挡水和侧挡水板均采用防腐蚀的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。

详细技术参数如下：

★<1>甲醛释放量必须通过国家权威检测机构检测，按GB18580-2001《人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，检验结果必须符合≤1.5mg/L，参与投标的厂家需提供权威检测机构出具的合格检验报告复印件并加盖生产厂家公章；

★ <2>为绿色环保产品，*投标人提供的台面板材执照具备中国绿色环保材料标志授权使用证书，同时标志授权使用证书上应具有台面材质制造方公章方可有效，投标人提供的台面材质不符合以上条件的授权使用证书作废标处理。

★ <3>台面材料背面必须印有清晰的不可擦拭的品牌防伪标志；

★<4>通过“国家化学建筑材料测试中心”检测，抗化学和污染性能试剂达到GB/T 17657-1999标准。化学特性：报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（80%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、石脑油、双氧水（3%）、正乙烷、二甲苯、甲苯、氯甲烷、丙酮等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。物理特性：表面耐磨≥700转，耐沸水性能—质量增加1.1%，厚度增加≤0.2%,外观1级；耐干热性—外观光泽1级；抗冲击性能—凹痕直径3.2mm；表面耐磨性能≥890转；耐污染性能≥1级。耐香烟灼烧性能≥1级。抗拉强度：横向86.5MPa，纵高92.0MPa。 参与投标的厂家需提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章；

★<5>按照“GB/T 17657-1999”《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试标准，测试砝码为1.5N，表面无整圈连续划痕，参与投标的厂家需提供该检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

<★6>FSC 产销监管链验证  并要求材料提供厂家加盖公司森林监管委员会的林业标志。

★<7> Greenguard 认证    并要求材料提供厂家加盖公司公章的Greenguard室内空气质量认证

投标人需提供满足以上7项实验桌面板的检测报告复印件及生产厂家对此项目的授权证明文件，并与投标报价一览表一起密封好，否则无效投标。

1.3、柜身结构：分为4人座，采用E1级18mm三聚氰胺贴面板。

1.4、物理力学实验室主控电源详细参数：

★1.4.1、电源控制台（教师电源）采用冷轧钢板喷塑制成，教师电源采用翻转式（使用时翻转45度）。

1.4.2、具有VGR、USB等多媒体接口功能。

1.4.3、由3位半数码表显示交/直流电压。

1.4.4、分四组向学生桌输出安全的220V交流电源，具有漏电及过载保护功能，并具备防雷功能。

1.4.5、电源交直流输出均为连续可调，交流输出必须保证正弦波。

1.4.6、电源具有过载保护和复位及交流220V输出功能。

1.4.7、教师演示实验电源：

交流输出电压：1.5—24V/5A（无极调压）

直流输出电压：1.5—24V/5A（无极调压）

1.4.8、为更好地让师生了解电源存在内阻规律和提高学生的动手能力。当电源接上负载后允许存在一定的压降。然后再进行回调至标称工作电压。

1.4.9、其他电性能应符合《JY0374—2004》中的相关要求。

★1.4.10、电源系统必须具有2014年度教育部教育装备研究与发展中心教学仪器设备产品质量检测中心的检测报告。

★1.5、自然科学实验室学生电源详细技术参数：

1.5.1、学生电源采用翻转式操作形式，使用时向下翻转45℃。

1.5.2、电源配置多功能安全插座，输出交流220V电压，有电源指示和过载保护功能。

1.5.3、电源其他性能应符合《JY0374—2004》中的相关要求。

1.6.仪器柜（规格：L1000/1200×W450×H1800mm）

1.6.1 柜体主体材料为三聚氰胺板，总厚度≥18mm。

1.6.2 四周边缘使用厚度≥1 mm硬质塑料（PVC）封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。

1.6.3 门板采用优质三聚氰胺中纤板，总厚度≥18mm。

1.6.4 四周边缘与整板接缝均匀，连接紧密。正面边缘部份使用厚度≥2㎜硬质塑料（PVC）封边条，采用热熔胶防水封边处理，封边条边缘部分须经锐角修饰处理。

1.6.5 铰链：采用实验室专用优质铰链，减少碰撞噪声。开度105°，表面经电镀镍处理。

1.6.6上下玻璃门，通透式设计，美观大方。所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

1.6.7上下柜全部采用≥18mm厚的活动隔板，上柜为木质门框内嵌玻璃对开门，下柜为木质对开门，柜体上下内部配不锈钢可升降卡槽

★1.6.8人造板外观要求：污斑技术要求为：同一板面外表，允许一处，面积在3mm²-30mm²内，检查结果符合要求，表面刮痕要求：外表无明显划痕；人造板耐液要求：10%碳酸钠和30%乙酸，24h，无明显的变色，鼓泡、皱纹，搁板支承件强度在1.0KG/dm2,冲击能1.66N.M，10次的试验条件下，检验结果位移值Da=0.27mm  Db=0.39mm   Dc=0.34mm Dd=0.38mm。

2、实验准备台/维修工作台（钢木结构）

2.1、整体结构：

2.1.1立柱：优质型材，采用≥60×40mm，壁厚≥1.5mm的方管。表面经纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

2.1.2侧架：优质型材，采用≥60×40mm，壁厚≥1.5mm的方管。表面经纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

2.1.3横梁：优质型材，采用≥60×30mm，壁厚≥1.5mm的方管。表面经纯氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。

2.1.4实验桌面板：采用≥12.7mm板厚为实验室专用实芯理化板（或不低于此档次的），边缘加厚，后挡水和侧挡水板均采用防腐蚀的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。

1.2、实验桌面板：采用板厚为≥12.7mm实验室专用实芯理化板（或不低于此档次的），后挡水和侧挡水板均采用防腐蚀的工程塑料板，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。

★详细技术参数如下：

★<1>甲醛释放量必须通过国家权威检测机构检测，按GB18580-2001《人造板及其制品中甲醛释放量》检测标准，检验结果必须符合≤1.5mg/L，参与投标的厂家需提供权威检测机构出具的合格检验报告复印件并加盖生产厂家公章；

★ <2>为绿色环保产品，*投标人提供的台面板材执照具备中国绿色环保材料标志授权使用证书，同时标志授权使用证书上应具有台面材质制造方公章方可有效，投标人提供的台面材质不符合以上条件的授权使用证书作废标处理。

★ <3>台面材料背面必须印有清晰的不可擦拭的品牌防伪标志；

★<4>通过“国家化学建筑材料测试中心”检测，抗化学和污染性能试剂达到GB/T 17657-1999标准。化学特性：报告中必须包含有“硫酸（98%）、硝酸（65%）、盐酸（37%）、乙酸（99%）、磷酸（80%）、甲醛（37%）、氢氧化钠（40%）、硫化钠饱和液、苯酚、四氯化碳、氢氟酸（40%）、石脑油、双氧水（3%）、正乙烷、二甲苯、甲苯、氯甲烷、丙酮等检测项目检验报告，分级检测结果为1级。物理特性：表面耐磨≥700转，耐沸水性能—质量增加1.1%，厚度增加≤0.2%,外观1级；耐干热性—外观光泽1级；抗冲击性能—凹痕直径3.2mm；表面耐磨性能≥890转；耐污染性能≥1级。耐香烟灼烧性能≥1级。抗拉强度：横向86.5MPa，纵高92.0MPa。 参与投标的厂家需提供相应检测报告复印件并加盖生产厂家公章；

★<5>按照“GB/T 17657-1999”《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》测试标准，测试砝码为1.5N，表面无整圈连续划痕，参与投标的厂家需提供该检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

<★6>FSC 产销监管链验证  并要求材料提供厂家加盖公司森林监管委员会的林业标志。

★<7> Greenguard 认证    并要求材料提供厂家加盖公司公章的Greenguard室内空气质量认证

投标人需提供满足以上7项实验桌面板的检测报告复印件及生产厂家对此项目的授权证明文件，否则无效投标。

2.2、五金配件及其它：

2.2.1铰链：采用自动型105º大伸展角度。锌合金铰，开合达八万次以上。

2.2.2把手：采用铝合金条型暗拉手，表面经纯氧树脂塑粉高温固化处理。

2.2.3导轨：采用采用静音三节滚珠滑轨，开合达五万次以上，可承重46kg以上。

2.2.4螺钉：优质不锈钢自攻式螺钉。

2.2.5连接件：采用工程塑料拼装件与钢制三套件合用。

2.2.6地脚：采用高强度不锈钢，纯尼龙或改性硬聚氯乙烯外加防腐伸缩套，可调高度10-20mm，螺杆直径12mm，具防滑减震耐蚀的特点。

★2.2.7水嘴：采用实验室专用铜制三联水嘴，90度瓷质阀芯，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。

2.2.8水槽：采用ＰＰ材料一体成型，其规格为≥400×300×190（内径）

2.2.9下水系统：采用专用连接管。

2.2.10配电系统：采用10A220V多功能插座，适合各种仪器插头。

2.2.11方钢实验凳：规格尺寸为：≥320*220mm，采用≥25mm优质密度板，四边进口封边机封边，主体框架采用≥30*30mm方钢，表面经高温环氧树脂静电粉末喷涂，耐酸碱、防水

★2.2.12方钢实验凳需经省级及以上质检部门检测，符合GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准下：座面冲击试验：按GB/T10357.3-19889  冲击高度180mm，10次，试验后零部件应无断裂，无严重影响使用功能的磨损或变形；家具五金件无明显变化、损坏。

3、试剂架

★3.1、经省级及以上质检部门检测，按GB/T10357.5-1989标准在载荷：1.0KG/dm2,冲击能1.66N.M，10次的试验条件下，所有的零配件无出现松动和变形。

3.2、支架：采用优质铝合金框架结构，经酸洗、磷化、电咏除锈处理，表面环氧树酯高压静电粉沫喷涂，高温固化，可升降，具有防腐、美观、稳定强固、承载力强等特点。

3.3、层板：采用≥10mm厚钢化玻璃，承重力强，可调高低。

3.4、边缘：四周精磨处理，光滑，不伤手。

4、六角学生探究桌：全木材质，对角规格为1215*1050*750mm，台面采用墨绿色实芯理化板材质，边缘加厚到25.4mm，下柜配无门抽屉及柜子。

三、技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人应接到用户通知后派技术人员到现场进行免费安装调试，直至验收合格（附验收报告），由采购单位签字确认；中标人应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表。安装须符合我国国家有关技术规范和技术标准。

2.技术培训：结合安装调试，卖方专业技术人员应对买方的技术人员进行使用操作、产品维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

3.售后服务承诺：

3.1质保期：中标人对所投设备实行壹年免费上门保修，终身维护执行。免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。质保期结束后，中标人仍应负责对设备提供售后服务。

3.2维保服务：

3.2.1在质量保证期内设备运行发生故障时，中标方在接到用户故障通知后在2小时内响应，24小时内应委派专业技术人员到达现场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务。

3.2.2 中标人应提供在泉州市区内售后维修服务机构有关资格证明文件、提供售后维修服务机构详细地址及联系电话。

4.验收标准和验收方法：

4.1验收标准：设备按厂家产品验收标准及招标文件第三章“招标内容及要求”进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合验收标准要求。

4.2验收程序：货物验收分为初验收及最终验收两个阶段。

第一步：初验收。货物送至采购人安装现场后，由买、卖双方共同对货物的数量、基本质量、外包装等逐项检验。

第二步：最终验收：

⑴ 产品安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关专家按规定的标准要求进行联合验收（最终验收具体程序和要求以合同为准）。

⑵ 最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；技术操作手册、技术说明书；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

6.专用工具：如有专用工具,中标人应提供一套维修所需的专用工具及其清单。（如有）

7.备品备件：应提供保障设备在质保期内正常运行所需的主要备品备件，其价格包含在投标总价中，详列清单（格式见招标文件第五章）。

四、其它要求：投标人需满足以下要求，一项不满足将导致投标无效。

1. 交货地点：甲方指定地点。

2. 交货方式：现场交货。

3. 交货时间：合同签订后30天内到货并安装完毕。

4. 投标方对交货的货物应单列清单注明。

5．报价要求：

① 人民币报价。

② 投标人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

6. 付款方式：中标供应商提供的实验设备安装验收合格后15天内无质量问题下，采购单位应一次性付清全部货款。

五.投标样品要求：投标人应按照招标文件要求提供样品，未提供样品或样品提供不全的将导致投标无效。

1.投标人需提供以下样品：

A、学生凳一张

B、小样品7件：

1、60×40×1.5mm钢架1件；

2、12.7mm实验室实芯理化板（或不低于此档次的）1块；

3、18mm中密度板（三边封边一边不封）1块

4、优质三节静音导轨一套；

5、优质铰链1套；

6、学生三联水嘴及pp水盆1套

7、45°翻转式学生电源1套。

2. 投标人所提供大小样和配件须与招标文件的参数符合或优于招标文件，能清晰反映货物各组成部分材质。

3.投标人在投标文件递交截止时间前一天下午17：00前将样品送至开标现场并安装调试完毕，由此产生的费用由投标人自行承担。

4.样品供评标当日评审使用，同时作为最终验收依据，因此投标样品在评标使用结束后，第一中标候选人提交的样品交由采购人统一封存，其余投标人提交的样品请自行领回，招标单位不负责保管。

5.投标人提交样品时应作好标识，所有提供的样品上均不得有投标人的公司名称、商标及可以识别投标人的标识或文字（如地域性文字等）。

泉州师范学院附属小学

2015年4月15日